ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО УрГУПС)

Электротехнический факультет

Кафедра ИТЗИ

Отчет

по лабораторной работе № 2

«Исследование характеристики электрических сигналов»

по учебной дисциплине «Физические основы защиты информации»

Выполнил:

студент группы ИБ-214

Я.О. Андрусенко

Проверил:

доцент

С.В. Мухачев

Екатеринбург

2025

Цель работы: изучить характеристики электрических сигналов.

Средства: математические онлайн-ресурсы.

1. Краткие теоретические сведения

Статическое значение напряженности, индукции или звукового давления как правило, несет мало информации. Гораздо больше информации может дать знание об изменении какой-либо физической величины во времени. Информация передается в виде сигналов, то есть меняющихся с течением времени физических величин.

Сигналом (от лат. signum – знак) называется физический процесс или явление, несущие информацию о каком-либо событии, состоянии объекта, либо передающие команды управления.

Сигнал распространяется в какой-либо среде. Его носителем может служить любой физический процесс (свет, электрическое поле, звуковые колебания и тому подобное).

В зависимости от способа реализации, сигналы бывают, например электрические (носитель информации – изменяющиеся во времени ток или напряжение в электрической цепи); магнитные; электромагнитные; тепловые; сигналы ионизирующих излучений; оптические; акустические.

Параметр сигнала, зависящий от измеряемой физической величины и используемый для передачи измерительной информации, называется информативным параметром этого сигнала. Таким параметром могут быть амплитуда сигнала, частота сигнала и другие. Сигнал может иметь несколько параметров, зависящих от измеряемой величины.

Сигнал может быть периодическим, или апериодическим; аналоговым или дискретным.

Непериодический сигнал описывается непрерывной функцией времени х(t), причем для такого сигнала обычно считается, что х(t)=0 при t<0, т.е. изучение соответствующего физического процесса начинается с некоторого момента времени, который принимается за начало отсчета.

Импульсный сигнал может быть представлен отдельным импульсом, имеющим конечную длительность tи, или последовательностью таких импульсов (в том числе последовательностью импульсов разной формы и длительности).

Периодический сигнал обладает свойством периодичности:

х(t)=x(t+nT),

где n=0,1,2,…

Он повторяется через любой промежуток времени, кратный периоду сигнала T.

Частным случаем периодического сигнала является гармонический сигнал:

х(t)=xmcos(ωt+φ),

где xm, ω, φ – параметры сигнала: cоответственно амплитуда, круговая частота и начальная фаза; (ωt+φ) – полная фаза сигнала.

Аналоговый (непрерывный) сигнал реализуется в виде некоторой физической величины, изменяющейся в заданном интервале времени, например, силой звука. Пример непрерывного сигнала – человеческая речь, передаваемая модулированной звуковой волной. Параметром сигнала в этом случае является давление, создаваемое этой волной в точке нахождения приемника – человеческого уха.

Дискретный сигнал слагается из счётного множества информационных элементов. Параметр сигнала принимает последовательное во времени конечное число значений.

Аналоговый сигнал может быть преобразован в дискретный. Такой процесс называется дискретизацией. Для этого из бесконечного множества значений сигнала выбирается лишь их определённое число, которое приближенно может характеризовать остальные значения. Полученная последовательность значений у1, у2, ..., уn является дискретным представлением непрерывного сигнала, точность которого можно неограниченно улучшать путём уменьшения длин отрезков разбиения области значений аргумента.

Признак защищаемого сигнала, позволяющий обнаруживать и распознавать его среди других сигналов, называется демаскирующим. Признаки сигналов описывают параметры полей и электрических сигналов, генерируемых объектом защиты: мощность, частота, вид сигнала, ширина спектра и т.п.

Аналоговый сигнал описывается набором параметров, являющихся его признаками. К ним относятся: частота; амплитуда и мощность сигнала; фаза сигнала; длительность сигнала; вид модуляции; ширина спектра сигнала; динамический диапазон сигнала.

К признакам сигналов можно отнести время их проявления, в зависимости от которого сигналы делятся на регулярные (получателю известно время появления) и случайные (время появления не известно).

Вид информации, содержащийся в сигнале, изменяет его признаки. Например, сигнал стандартной речи, передаваемой по телефонной линии, имеет ширину спектра 300-3400 Гц, звуковой – 16-20000 Гц, телевизионный – 6-8 МГц и т.д.

У дискретных сигналов амплитуда имеет конечный, заранее определенный набор значений. В современных информационных системах наиболее распространенным сигналом является бинарный. Бинарный сигнал имеет два уровня амплитуды: низкий и высокий.

Дискретный сигнал в общем случае характеризуется следующими параметрами: амплитудой, мощностью, длительностью импульса, периодом, шириной спектра сигнала, скважностью импульсов (отношение периода к длительности одного импульса).

При передаче информации используется процесс модуляции. Модуляция состоит в том, что модулирующий сигнал изменяет один или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания. Необходимость в модуляции аналоговой информации возникает, когда нужно передать низкочастотный (например, голосовой) аналоговый сигнал через канал, работающий в высокочастотной области спектра. В подавляющем большинстве случаев в качестве несущего используется синусоидальное колебание, имеющее три параметра – амплитуду, частоту и фазу. В зависимости от изменяемого параметра различают три основных вида модуляции – амплитудную, частотную и фазовую.

При амплитудной модуляция изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда; при частотная модуляция изменяемым параметром несущего сигнала является частота; при фазовой модуляция – фаза.

Для обеспечения неискаженной передачи сообщения необходимо, чтобы характеристики канала передачи и приемника соответствовали ширине спектра и динамическому диапазону сигнала.

Если полоса частот среды распространения или приемника уже полосы сигнала, то для уменьшения искажения сигнала уменьшают ширину его спектра. При этом для сохранения объема сообщения в том же значении, увеличивают длительность передачи. Если необходимо передавать сигнал в реальном времени, то есть без изменения длительности передачи, полоса пропускания приемника должна совпадать с шириной спектра сигнала.

Различают энергетические, спектральные, корреляционные, статистические и информационные характеристики сигнала. Каждая из них отражает определенное свойство или группу свойств сигнала и используется для описания этих свойств.

Основные характеристика сигнала приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристики сигнала.

| Вид характеристики | Наименование характеристики |
| --- | --- |
| Энергетическая | Энергия, мощность |
| Спектральная | Спектр, полоса частот |
| Корреляционная | Корреляционная функция, интервал корреляции |
| Статистическая | Функция распределения, плотность распределения вероятностей, математическое ожидание, доверительный интервал и др. |
| Информационная | Количество информации, энтропия |

Энергетические характеристики позволяют оценить способность сигнала к распространению информации; спектральные характеристики – внутренний состав сигнала, например, состав его гармонических составляющих; корреляционные характеристики – связь частей сигнала друг с другом или связь одного сигнала с другим сигналом; статистические характеристики – вероятностные свойства сигнала; и, наконец, информационные характеристики – способность сигнала содержать и переносить информацию.

Длительность сигнала (Тs) – это время, в течение которого передается сигнал.

Ts= t2–t1

где t1 – время начала передачи сигнала; t2 — время окончания передачи сигнала.

Динамический диапазон сигнала (Ds) – пределы изменения мгновенной мощности или напряжения сигнала, выраженные в децибелах

Ds= 20lg(Umax/Umin),

где Umax – максимальное значение напряжения сигнала; Umin – минимальное значение напряжения сигнала.

Мгновенная мощность сигнала p(t). Мгновенная мощность сигнала, выделяемая на сопротивлении R, определяется как

p(t)=i(t)2‧R=u(t)2R

Энергия сигнала на интервале от t1 до t2

Е=t1t2ptdt

Средняя мощность сигнала на интервале от t1 до t2

W=Et1-t2

Спектр сигнала (fs) – диапазон частот, в пределах которого сосредоточена вся или наибольшая доля (95%) энергии сигнала.

fs=fmax – fmin,

где fmax – верхняя граница диапазона частот занимаемого сигналом; fmin – нижняя граница диапазона частот занимаемого сигналом.

Спектр сигнала может быть неограниченным, однако его сознательно сокращают с учетом ограниченных возможностей техники связи.

2. Результаты работы

1. Схема измерения энергии и средней мощности сигнал приведена на рис 1.

рис 1

.

2. Аналитическая запись синусоидального сигнала:

(вставить аналитическую запись сигнала)

Форма синусоидального сигнала приведена на рис. 2.

(вставить и оформить рисунок)

Энергия синусоидального сигнала амплитудой 5 В и частотой 1 кГц, выделившаяся на резисторе 100 Ом за один период составляет:

(вставить выкладки и результат)

Средняя мощность синусоидального сигнала амплитудой 5 В и частотой 1 кГц:

(вставить выкладки и результат)

3. Аналитическая запись косинусоидального сигнала:

(вставить аналитическую запись сигнала)

Форма косинусоидального сигнала приведена на рис. 3.

(вставить и оформить рисунок)

Энергия косинусоидального сигнала амплитудой 5 В и частотой 1 кГц, выделившаяся на резисторе 100 Ом за один период составляет:

(вставить выкладки и результат)

Средняя мощность косинусоидального сигнала амплитудой 5 В и частотой 1 кГц:

(вставить выкладки и результат)

4. Аналитическая запись меандра:

(вставить аналитическую запись сигнала)

Форма меандра приведена на рис. 4.

(вставить и оформить рисунок)

Энергия меандра амплитудой 5 В и частотой 1 кГц, выделившаяся на резисторе 100 Ом за один период составляет:

(вставить выкладки и результат)

Средняя мощность меандра амплитудой 5 В и частотой 1 кГц:

(вставить выкладки и результат)

5. Аналитическая запись треугольного сигнала:

(вставить аналитическую запись сигнала)

Форма треугольного сигнала приведена на рис. 5.

(вставить и оформить рисунок)

Энергия треугольного сигнала амплитудой 5 В и частотой 1 кГц, выделившаяся на резисторе 100 Ом за один период составляет:

(вставить выкладки и результат)

Средняя мощность треугольного сигнала амплитудой 5 В и частотой 1 кГц:

(вставить выкладки и результат)

6. Выводы.

(вставить выводы)

Лабораторная работа № 3. Исследование характеристик звука.

Цель работы: изучить характеристики звуковых сигналов.

Средства: табличный процессор MS Excel.

1. Основные теоретические сведения

Звуковые колебания – диапазон частот упругих волн, воспринимаемых ухом человека (от 20 Гц до 20 кГц).

Источником звука могут быть любые явления, вызывающие местное изменение давления. Широко распространены источники звука в виде колеблющихся твердых тел, например диффузоры громкоговорителей, мембраны телефонов, струны и деки музыкальных инструментов.

Звуковые волны могут распространяться в различной среде: газе, жидкости и твердом теле. Одной из характеристик звуковой волны является скорость распространения.

Для твердого тела скорость распространения продольной звуковой волны можно определить по формуле:

v=Eρ ,

где Е – модуль Юнга;  – плотность среды.

Для твердого тела скорость распространения поперечной звуковой волны можно определить по формуле:

v=Gρ ,

где G – модуль сдвига.

Для жидкости скорость распространения звуковой волны можно определить по формуле:

v=1ρα ,

где α – модуль объемного сжатия.

Для газа скорость распространения звуковой волны можно определить по формуле:

v=γRTμ ,

где  – отношение теплоемкостей при постоянном давлении и при постоянном объеме (показатель адиабаты); μ – молярная масса; R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура.

Приблизительные скорости имеют следующую величину: скорость в газе 340 м/с; в жидкости – 1500 м/с; в твердом теле – 5000 м/с.

Еще одна характеристика звуковой волны – объемная плотность энергии.

Среднее по времени значение плотности энергии равно:

<w>=12ρA2ω2,

где А – амплитуда колебаний; ω – круговая частота.

Измеряется в Дж/м3 .

Другая энергетическая характеристика – интенсивность волны:

J==12ρA2ω2v, Вт/м2

Акустическое давление pa – давление, дополнительно возникающее в газообразной или жидкой среде при прохождении через нее акустических волн. В звуковом диапазоне на частоте 1 кГц, где ухо человека имеет максимальную чувствительность, амплитуда акустического давления на пороге слышимости составляет 2∙10-5 Па. На той же частоте на пороге болевого ощущения  амплитуда акустического давления 100 Па.

В системах акустической связи и вещания имеют дело с акустическим давлением, амплитуда которого в 1000 раз меньше атмосферного.

В плоской волне акустическое давление и колебательная скорость изменяются синфазно.

Связь между амплитудами акустического давления и колебательной скорости плоской волны имеет вид:

pa=ρ0vξωk= (ρ0v) vξ,

где ρ0 – равновесное давление (в отсутствие волны); v – фазовая скорость волны; vξ – колебательная скорость частиц среды.

Коэффициентом связи является произведение невозмущенной плотности среды и скорости распространения акустической волны в среде, в данном случае скорости продольной акустической волны. Этот коэффициент пропорциональности принято называть акустическим сопротивлением среды Za для плоской волны. Данный термин связан с аналогией акустических и электрических величин как разных видов колебательных процессов в природе.

Акустическое сопротивление – это коэффициент, связывающий между собой акустическое давление и колебательную скорость частиц среды:

Za=pamvξm=ρ0v , кг/(м2с)

где pam – амплитуда акустического давления; Za – акустический импеданс среды; vξm – амплитуда колебательной скорости; ρ0 – плотность среды; v – фазовая скорость волны.

Формула справедлива как для продольных, так и для сдвиговых акустических волн, распространяющихся в упругой среде, причем не только плоских волн.

При нормальном атмосферном давлении и температуре 20 градусов Цельсия акустическое сопротивление воздуха Za = 420 кг/(м2‧с)

При распространении акустических волн в реальных твердых, жидких и газообразных средах возникают потери, приводящие к уменьшению энергии, переносимой этими волнами. Потери связаны с вязкостью и теплопроводностью упругих сред. Часть энергии переходит в тепло. Амплитуда акустической волны уменьшается вдоль направления распространения.

Формула для расчета коэффициента затухания на заданной частоте для продольных акустических волн имеет вид (формула Стокса-Кирхгофа):

α=2ω2η3ρ0v3,

где η – коэффициент сдвиговой (поперечной) вязкости.

Коэффициент сдвиговой вязкости в воде η=10-3 Па‧с, в воздухе η=1,9·10-5 Па‧с, и, с учетом плотности среды и скорости поглощение акустической волны, в воде существенно меньше, чем в воздухе.

Для простейшей модели рассеивателя в виде сферы радиуса много меньше длины волны (задача Рэлея) решение задачи рассеяния определяет интенсивность рассеянных волн в дальней зоне в следующем виде:

Jрас=Jпадω4a69v4r21+32cosα,

где Jрас – интенсивность рассеянного излучения; Jпад – интенсивность падающего излучения; ω – циклическая частота излучения; a – радиус рассеивающей сферы; r – расстояние от центра сферы до точки наблюдения; v – скорость распространения волны; α – угол между направлением в точку наблюдения и прямой, соединяющей удаленный источник излучения и сферу.

Следует обратить внимание на то, что интенсивность рассеяния пропорциональна четвертой степени частоты падающего поля. Выражение в круглых скобках определяет угловое распределение рассеянного поля.

В реальных средах рассеиватели имеют более сложный вид, и они обычно случайно распределены в пространстве. Как следствие, это приводит к более сложной картине рассеянного поля и росту потерь. В задачах рассеяния звука особое значение занимает обратная задача рассеяния – нахождение характеристик локализованных неоднородностей на основе анализа рассеянных полей. Это используется в прикладной акустике, в частности в дефектоскопии, компьютерной томографии и т.д.

Плотность потока энергии акустической волны также уменьшается за счет перехода части ее в тепловую энергию:

J=J0e-2∝x=12vξm2ρ0ve-2αx

Для оценки качества экранирования звукового потока слоем материала вводится понятие коэффициента звукоизоляции. Коэффициентом звукоизоляции называется разность уровней интенсивности звука до и после прохождения звукоизоляционного материала. Коэффициент звукоизоляции, дБ:

D=10lgJ1J2

Численные значения коэффициента звукоизоляции приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Численные значения коэффициента звукоизоляции.

| Конструкция | Толщина, см | D, дБ |
| --- | --- | --- |
| Кирпичная стена, оштукатуренная, 1/4 кирпича | 9 | 42 |
| Кирпичная стена, оштукатуренная, 1/2 кирпича | 15 | 44 |
| Дверь | 7 | 40 |
| Окно с двойным стеклопакетом |  | 30 |

Для сферических и цилиндрических волн потери связаны еще и с их геометрической расходимостью.

Отношение акустических давлений на разных расстояниях r1 и r2 с учетом поглощения равно:

pa2pa1=(r1r2)ne-∝(r2-r1),

где n=1/2 для цилиндрической волны; n=1 для сферической волны.

В реальных средах существуют различного рода неоднородности. Неоднородностью называется область среды, параметры которой отличаются от параметров окружающего пространства. Наличие неоднородностей в среде приводит к дополнительному уменьшению интенсивности акустических волн в заданном направлении распространения за счет рассеяния энергии в разных направлениях. Интенсивность рассеянного поля и его пространственное распределение существенно зависит от соотношения размеров неоднородностей и длины волны облучающего поля.

2. Практическая часть

Последовательность выполнения работы.

1. Ознакомиться с основными теоретическими сведениями.

2. Выполнить Задание 1.

Определить динамический диапазон звука, воспринимаемого человеческим ухом в дБ и разах. За нулевой уровень принять звуковое давление 2ˑ10−5 Па на частоте 1 кГц. Для уха среднего человека на частоте 1 кГц порогу болевого ощущения соответствует звуковое давление 100 Па.

Получить результат в аналитической форме и записать полученный результат.

Сделать выводы, ответив на следующие вопросы:

– Велик ли динамический диапазон слухового аппарата человека?

– Почему для определения динамического диапазона используется шкала в дБ?

3. Выполнить Задание 2.

На поверхность мембраны микрофона падает две плоских акустических волны, одна из которых распространяются нормально к поверхности диафрагмы микрофона, а вторая – под углом α  (рис. 1). Не учитывая отражение от мембраны, и считая, что мембрана может колебаться только в одном направлении, смоделировать колебания мембраны микрофона (сигнал). В табличном процессоре Excel изобразить на графике форму сигнала.

Рис. 1. Схема модельного эксперимента.

При моделировании рассмотреть следующие ситуации.

1. Падающие волны имеют одинаковую амплитуду и частоту 3 кГц и не имеют сдвига фаз; α=300.

2. Падающие волны имеют одинаковую амплитуду и частоту 3 кГц и сдвиг фаз 90 градусов; α=300.

3. Падающие волны имеют разные частоты: нормально падающая волна – частоту 1 кГц, а наклонно падающая – 5 кГц. Амплитуда одинакова, сдвига фаз нет; α=300.

4. Падающие волны имеют одинаковую амплитуду и частоту 3 кГц и не имеют сдвига фаз. Исследовать зависимость сигнала от угла α (значения α принять 0, 30, 60,90 градусов).

3.1. Для ситуации 1 подготовить в MS Excel и заполнить таблицу:

| Время t | Компонент сигнала, обусловленный первой волной, U1 | Компонент сигнала, обусловленный второй волной, U2 | Суммарный сигнал, U |
| --- | --- | --- | --- |

Шаг независимой переменной t выбрать таким образом, чтобы на графике укладывалось несколько периодов волны.

3.3. Построить на одном рисунке графики двух компонентов, обусловленных падающими волнами, и суммарного сигнала.

Графики должны быть разного цвета. Оси разметить, они должны иметь названия; добавить легенду.

3.4. Для ситуации 2 подготовить в MS Excel и заполнить таблицу:

| Время t | Компонент сигнала, обусловленный первой волной, U1 | Компонент сигнала, обусловленный второй волной, U2 | Суммарный сигнал, U |
| --- | --- | --- | --- |

Шаг независимой переменной t выбрать таким образом, чтобы на графике укладывалось несколько периодов волны.

3.5. Построить на одном рисунке графики двух компонентов, обусловленных падающими волнами, и суммарного сигнала.

Графики должны быть разного цвета. Оси разметить, они должны иметь названия; добавить легенду.

3.6. Для ситуации 3 подготовить в MS Excel и заполнить таблицу:

| Время t | Компонент сигнала, обусловленный первой волной, U1 | Компонент сигнала, обусловленный второй волной, U2 | Суммарный сигнал, U |
| --- | --- | --- | --- |

Шаг независимой переменной t выбрать таким образом, чтобы на графике укладывалось несколько периодов волны.

3.7. Построить на одном рисунке графики двух компонентов, обусловленных падающими волнами, и суммарного сигнала.

Графики должны быть разного цвета. Оси разметить, они должны иметь названия; добавить легенду.

3.8. Для ситуации 4 подготовить в MS Excel и заполнить таблицу:

| Время t | Компонент сигнала, обусловленный первой волной, U1 | Компонент сигнала, обусловленный второй волной, U2 |  |  |  | Суммарный сигнал, U |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | α=0 | α=30 | α=60 | α=90 | α=0 | α=30 | α=60 | α=90 |

Шаг независимой переменной t выбрать таким образом, чтобы на графике укладывалось несколько периодов волны.

3.9. Построить на одном рисунке графики суммарный сигнала U для разных α.

Графики должны быть разного цвета. Оси разметить, они должны иметь названия; добавить легенду.

4. Сделать выводы, ответив на следующие вопросы:

– Какие случаи соотношения параметров звуковых сигналов рассмотрены в модельном эксперименте?

– Насколько сильно различается сигнал на выходе микрофона для различных случаев соотношения параметров звуковых сигналов?

– Как зависит сигнал от угла α?

5. Подготовить отчет по лабораторной работе по образцу, приведенному ниже.